Ausschreibungstext Modell 125

Stahlrohr-Stapelstuhl, mit durchgehender Sitzschale Buche natur 9-fach verleimt ca. 10 mm stark, Oberflächen mit DD-Lackierung seidenmatt ( formaldehyd freie Lackierung) Sitzschale mit dem Untergestell 4-fach hochelastisch verschraubt, Schrauben gesichert mit 3M Beschichtung, Schalenformen -A, -C, -D, -E, -F, -G, -M. Untergestell mit 2 geformten Längsbügel Rundrohr 20 x 1,5 mm, verlötet mit einer Querverbindung unterm Sitz ,

keine Streben oder Bügel an den Seiten. Metallteile rundum mit Spezial-Verlötung, verchromt, mit ausklappbarer Reihenverbindung und Stapelsteg und abriebfesten Kunststoffstopfen.

Hinterbeine hochgezogen und nach vorn als Armlehne abgebogen (Kunststoffüberzug schwarz).

Breite 520 mm, Tiefe 520 mm, Höhe 830 mm Sitzhöhe 450 mm

Optionen:

Holzteile Beizen nach Hauskollektion

Rückenfräsung laut Logo oder Standard

Sitz- oder Rückenpolster mit aufschraubbaren Polsterplatten hochelastischer

Schaumstoff 20 mm stark mit

Stoffgr. 1, 100 % Polyacryl

Stoffgr. 2, Trevira CS

Stoffgr. 3, abwaschbaren Bezügen (Microcare, Rosanna, etc.)